Администрация                                                   «Визин» сикт овмöдчöминса

сельского поселения «Визинга»                                                              администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ

от 14 ноября 2017 года                                                                                       № 11/166

с.Визинга, Республика Коми

|  | О внесении изменений в постановления администрации сельского поселения «Визинга» № 12/154 от 25.12.2012 г. «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения «Визинга» муниципального района «Сысольский» Республики Коми» |
| --- | --- |

В связи с обращением Сысольского филиала ОАО «Коми тепловая компания» от 30.10.2017 года № 2197 «О корректировке схемы теплоснабжения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в схему теплоснабжения сельского поселения «Визинга», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Визинга» № 12/154 от 25.12.2012 г.  «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения «Визинга» муниципального района «Сысольский» Республики Коми» следующие изменения:

1) в пункте 2.3.1 «Общие положения»  раздела 2.3. схемы:

- таблицу 2.1. изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.1. Источники тепловой энергии, расположенные на территории сельского поселения «Визинга»

| Наименование котельной | Место расположения | УТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | с. Визинга, ул. Калинина, 9 | 20 |
| Котельная №2 | с. Визинга, ул. Оплеснина, 54 «г» | 7,6 |
| Котельная №3 | с. Визинга, д. Зеленая, д. 7 | 2,49 |
| Котельная д. Горьковская | д. Горьковская, 78 | 3,1 |
| Всего УТМ |  | 33,19 |

2) в пункте 2.3.1. «Источники тепловой энергии сельского поселения «Визинга» раздела 2.3. схемы:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«В таблице 2.2 приведены основные параметры котельных Сысольского филиала ОАО «КТК», расположенных на территории сельского поселения. Общая установленная тепловая мощность  (УТМ) этих котельных составляет 33,19 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 26,11 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка – 17,5 Гкал/ч.»

- в абзаце втором слова «Таблица 2.1.» заменить словами «Таблица 2.2.»,

- таблицу 2.2. изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных Сысольского филиала ОАО «КТК»

| Наименование котельных | Адрес | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Потери УТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | с. Визинга, ул. Калинина, 9 | 12,98 | 20 | 16,1 | 19,5 |
| Котельная №2 | с. Визинга, ул. Оплеснина, 54 «г» | 2,811 | 7,6 | 6,2 | 18,4 |
| Котельная №3 | с. Визинга, д. Зеленая, д. 7 | 0,877 | 2,49 | 1,86 | 25,3 |
| Котельная д. Горьковская | д. Горьковская, 78 | 0,835 | 3,1 | 1,95 | 37,1 |
| Всего УТМ |  | 17,5 | 33,19 | 26,11 | 21,3 |

».

### 3) в пункте 2.3.2. «Оборудование котельных Сысольского филиала ОАО «КТК» раздела 2..3. схемы:

- абзац первый описательной части Котельной № 1 с. Визинга дополнить текстом следующего содержания:

«Капитальный ремонт котла № 1 производился в 2014 году. В эксплуатации котельной находится прибор учета отпуска тепловой энергии в сеть. Температурный график работы котельной 95/70 0С со срезкой на 850С.»

- таблицу 2.3. изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.3. Котлоагрегаты котельной №1 с. Визинга

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-ГМ-10-150 №1 (сер.№4600) | 8,028 | 1984 | 1 | 2014 |
| КВ-ГМ-10-150 №2 (сер.№4613) | 8,064 | 1984 | 1 | 2010 |
| Всего РТМ | 16,1 |  |  |  |

».

- абзац первый описательной части Котельной № 2 с. Визинга дополнить текстом следующего содержания:

«В эксплуатации котельной находится прибор учета отпуска тепловой энергии в сеть. Температурный график работы котельной 95/70 0С. В котельной установлено 4 сетевых насоса К 160/30.».

- таблицу 2.4. изложить в следующей редакции:

« Таблица 2.4. Котлоагрегаты котельной №2 с. Визинга

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВР 6,5-13 №1 | 3,2 | 1979 | 1 | 2001 |
| ДКВР 6,5-13 №2 | 3,003 | 1979 | 2 | 2011 |
| Всего РТМ | 6,2 |  |  |  |

- абзац первый описательной части Котельной № 3 с. Визинга дополнить текстом следующего содержания:

«В эксплуатации котельной находится прибор учета отпуска тепловой энергии в сеть. Температурный график работы котельной 95/70 0С со срезкой на 700С. В котельной в 2014 году дополнительно установлен котел КСВМ-1,0К.».

- таблицу 2.5. изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.5. Котлоагрегаты котельной №3 с. Визинга

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВМ-1,ОК № 1 | 0,662 | 2014 | - | - |
| ИЖ КВ-0,63К №2 | 0,45 | 2011 |  |  |
| ИЖ КВ-0,63К №3 | 0,4 | 2011 | - | - |
| ИЖ КВ-0,63К №4 | 0,35 | 2011 | - | - |
| Всего РТМ | 1,862 |  |  |  |

».

- абзац первый описательной части Котельной д. Горьковская дополнить текстом следующего содержания:

«В эксплуатации котельной находится прибор учета отпуска тепловой энергии в сеть. Температурный график работы котельной 95/70 0С со срезкой на 700С. В котельной в 2014 году дополнительно установлен котел ИЖКВ-0,93К.».

- таблицу 2.6. изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.6. Котлоагрегаты котельной д. Горьковская

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВм 1,16-95 | 0,8 | 2009 | - | - |
| НР-18 | 0,286 | 2010 | - | - |
| НР-18 | 0,3 | 2010 | - | - |
| ИЖКВ-0,93К | 0,56 | 2014 |  |  |
| Всего РТМ | 1,946 |  |  |  |

### 4) В разделе 2.3.3 схемы «Общие выводы»:

- таблицу 2.4 «Суммарная информация об установленных котлоагрегатах на территории поселения» изложить следующей редакции:

«Таблица 2.4. Суммарная информация об установленных котлоагрегатах на территории поселения

| Тип котлоагрегатов | Количество котлоагрегатов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| КВ-ГМ-10-150 | 2 | 16,1 |
| ДКВР 6,5-13 | 2 | 6,2 |
| КСВМ-1,0К | 1 | 0,662 |
| ИЖ КВ-0,93 К | 1 | 0,56 |
| ИЖ КВ-0,63 К | 3 | 1,2 |
| КВм 1,16-95 | 1 | 0,8 |
| НР-18 | 2 | 0,59 |
| Всего | 12 | 26,12 |

».

### - первое предложение абзаца второго описательной части «Котельная №1 с. Визинга» изложить в следующей редакции:

### «Протяженность тепловых сетей систем отопления – 15,586 км (в двухтрубном исполнении) и систем горячего водоснабжения 5,27 км (в двухтрубном исполнении).».

- первое предложение абзаца второго описательной части «Котельная №2 с. Визинга» изложить в следующей редакции:

«Протяженность тепловых сетей систем отопления – 6,687 км (в двухтрубном исполнении), система горячего водоснабжения отсутствует.».

- первое предложение абзаца второго описательной части «Котельная №3 с. Визинга» изложить в следующей редакции:

«Протяженность тепловых сетей систем отопления – 1,81 км (в двухтрубном исполнении), система горячего водоснабжения отсутствует.».

- первое предложение абзаца второго описательной части «Котельная д. Горьковская» изложить в следующей редакции:

«Протяженность тепловых сетей систем отопления – 2,548 км (в двухтрубном исполнении), система горячего водоснабжения отсутствует.».

- раздел 2.4. «Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии» схемы теплоснабжения дополнить таблицей следующего содержания:

«За период 2014-2017 год произведена замена тепловых сетей:

| № п/п | наименование мероприятия | Местоположение | дата | протяженность в двухтрубном исполнении, п.м. | диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт тепловой сети под дорогой | с. Визинга, ул. Первомайская | 2014 г. | 15 | 114 |
| 2 | Ремонт сети ГВС под дорогой | с. Визинга, ул. Первомайская | 2014 г. | 15 | 60 |
| 3 | Замена тепловой сети | д. Горьковская, д.74 | 2014 г. | 38 | 57 |
| 4 | Замена тепловой сети | с. Визинга, ул. Нагорная, д.4, д.5 | 2014 г. | 90 | 57 |
| 5 | Ремонт тепловой сети под дорогой | с. Визинга, ул. Энтузиастов, рядом с д.20 | 2014 г. | 20 | 159 |
| 6 | Замена тепловой сети | с. Визинга, ул. Советская, д. 23 | 2014 г. | 27 | 57 |
| 7 | Ремонт тепловой сети под дорогой | с. Визинга, ул. Звенигородская | 2014 г. | 10 | 114 |
| 8 | Замена тепловой сети | с. Визинга, ул. Советская, д. 35 | 2014 г. | 68 | 76 |
| 9 | Замена тепловой сети | с. Визинга, ул. Калинина, д. 10 | 2014 г. | 11 | 89 |
| 10 | Замена ветхой теплосети | с. Визинга, ЦВК №1 до ТК-1 | 2015 г. | 18 | 325 |
| 11 | Замена ветхой сети ГВС | с. Визинга ул. Калинина от Котельной до ТК№39 | 2015 г. | 320 | 159 |
| 12 | Замена ветхой сети ГВС | с. Визинга, ул. Молодежная, от ОТ-5 до ТК-69 | 2015 г. | 15 | 57 |
| 13 | Замена ветхой теплосети | с. Визинга, ул. Молодежная, от СТ-91 до ТК-69 | 2015 г. | 15 | 114 |
| 14 | Замена ветхой сети ГВС | с. Визинга, ул. Куратова от ТК-39 до ТК-40 | 2015 г. | 40 | 57 |
| 15 | Замена ветхой теплосети | с. Визинга, ул. Куратова от ТК-39 до ТК-40 | 2015 г. | 40 | 159 |
| 16 | Замена ветхой теплосети | с. Визинга, ул. Советская, ТК-95 д.40 | 2015 г. | 17 | 57 |
| 17 | Замена ветхой теплосети | с. Визинга, ул. Первомайская, СТ-22 - ПТ-6 | 2015 г. | 40 | 57 |
| 18 | Замена ветхой теплосети | с. Визинга, ул. Советская, р-н Церкви | 2015 г. | 55 | 89 |
| 19 | Замена ветхой теплосети | пст. Первомайский от СТ-12 до Дома культуры | 2015 г. | 65 | 57 |
| 20 | Замена ветхой теплосети | ул. Зеленая, под дорогой | 2015 г. | 61 | 159 |
| 21 | Замена тепловой сети по ИП | ул. Зеленая, ТК-5 - ТК-6 | 2015 г. | 95 | 114 |
| 22 |  | ул. Зеленая, ТК-6 - дом №1 | 2015 г. | 20 | 57 |
| 23 |  | ул. Зеленая, ТК-6 - СТ-6 | 2015 г. | 59 | 114 |
| 24 |  | ул. Зеленая, СТ-6 - СТ-6/1 | 2015 г. | 28 | 114 |
| 25 |  | ул. Зеленая, СТ-6/1 - СТ-6/2 | 2015 г. | 30 | 89 |
| 26 | Строительство тепловой сети | ул. Зеленая, СТ-6/2 - СТ-6/3 | 2015 г. | 69 | 89 |
| 27 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Мира,ТК-55 до ТК-56+11 м | 2016 г. | 29 | 57 |
| 28 | Замена ветхой сети ГВС | с. Визинга, ул. Мира, ТК-39 - ТК-50 | 2016 | 250 | 114 |
| 29 | Замена ветхой сети ГВС | с. Визинга, ул. Молодежная, ТК-70 - ТК-71 | 2016 | 45 | 57 |
| 30 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Молодежная, ТК-70 - ТК-71 | 2016 | 45 | 89 |
| 31 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Советская, ТК-107 - ТК-108 | 2016 | 27 | 159 |
| 32 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Советская, СТ- здание Советская, 33а (Суд) | 2016 | 17 | 57 |
| 33 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Советская, ОТ-5 - ТК-64 Лесхоз | 2016 | 20 | 57 |
| 34 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Советская, от ТК-94 до д. 38 (поликл. №2) | 2016 | 10 | 57 |
| 35 | Замена ветхой сети ГВС | с. Визинга, ул. Советская, от ТК-94 до д. 38 (поликл. №2) | 2016 | 10 | 25 |
| 36 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Советская, от ТК-75 до ТК-77+3 м (школа №2) | 2016 | 20 | 57 |
| 37 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Гагарина, от ТК-109 под дорогой | 2016 | 35 | 159 |
| 38 | Замена ветхой тепловой сети | д. Горьковская, от СТ-17 до д.114 (детский сад) | 2016 | 40 | 57 |
| 39 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Оплеснина, д. 30 (под дорогой) | 2016 | 12 | 57 |
| 40 | Замена ветхой сети ГВС | с. Визинга, ул. Школьная, детский сад №8 | 2016 | 12 | 32/25 |
| 41 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Школьная, детский сад №8 | 2016 | 12 | 40 |
| 42 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Советская, от ТК-86 до здания №26а (адм. здание ЦРБ) | 2016 | 33 | 25 |
| 43 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Советская, от ТК-86 до здания №24Г (терапия) | 2017 г. | 36 | 50 |
| 44 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Советская, от ТК-87 до здания №24б (инфекц) | 2017 г. | 10 | 40 |
| 45 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Советская, от ОТ-17 до ТК-86 | 2017 г. | 20 | 50 |
| 46 | Замена ветхой сети ГВС | с. Визинга. ул. Октябрьская, от ТК-46 до д. 5 | 2017 г. | 10 | 40 |
| 47 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга. ул. Октябрьская, от ТК-46 до д. 5 | 2017 г. | 10 | 50 |
| 48 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Мира-Куратова (под дорогой) | 2017 г. | 12 | 273 |
| 49 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Советская, от ТК-26 до ТК-28 | 2017 г. | 50 | 100 |
| 50 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Советская, от ТК-28 до д. 2а ул. Мира | 2017 г. | 10 | 57 |
| 51 | Замена ветхой тепловой сети | с. Визинга, ул. Советская, от ТК-28 до д. 19 | 2017 г. | 10 | 57 |

».

2. Поддубнову М.И.- заведующему отдела землеустройства и ЖКХ администрации сельского поселения «Визинга» внести вышеуказанные изменения в схему теплоснабжения  сельского поселения «Визинга» и разместить на сайте.

Руководитель администрации                                                 В.С.Татаринов